镇江高鹏药业有限公司

突发环境事件应急预案

编号：GPYY/YA-2021

版本号：2021版

颁布日期：2021年2月

镇江高鹏药业有限公司

突发环境事件应急预案批准书

为确保环境安全，提高公司及各部门、各岗位、各人员对突发性环境事故的处理能力，在事故发生时，能够迅速有效组织实施抢险救援，防止事故扩大，最大限度地降低环境污染影响范围和后果，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理办法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发事件应急演练指南》、《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）（企业事业单位版）》、《镇江市突发环境事件应急预案》、《镇江市危险化学品重特大事故应急预案》、《镇江市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》及《镇江新区化工园突发环境事件应急预案》等相关法律法规及规章等规范性文件的要求，结合本公司实际编制了《镇江高鹏药业有限公司突发环境事件应急预案》。

本预案自批准之日起实行。

批准人：

镇江高鹏药业有限公司

批准日期：2021年 2月

目   录

1总则	1

1.1目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4应急预案体系	4

1.5工作原则	6

2基本情况	7

2.1公司基本概况	7

2.2环境风险源基本情况	7

2.3周边环境状况及环境保护目标情况	8

3环境风险源与环境风险评价	9

3.1环境风险源识别	9

3.2环境风险评价结果	12

3.3环境应急能力评估	12

4应急组织机构及职责	14

4.1应急组织体系	14

4.2指挥机构及职责	15

5预防与预警	19

5.1环境风险源监控	19

5.2预警行动	20

5.3报警、通讯联络方式	21

6信息报告与通报	22

6.1内部报告	22

6.2信息上报	22

6.3信息通报	22

6.4事件报告内容	23

6.5本项目与周边企业应急响应的关系	23

7应急响应与措施	25

7.1分级响应	25

7.2应急措施	30

7.3受伤人员现场救护、救治与医院救治	35

7.4应急监测	36

7.5应急终止	38

7.6应急终止后的行动	39

7.7应急能力评估	39

7.8与公司安全应急预案的融合	40

7.9与园区应急预案的衔接	41

8后期处置	42

8.1善后处置	42

8.2保险	43

8.3工作总结与评估	43

9应急培训和演练	44

9.1培训	44

9.2演练流程	44

9.3应急预案修订	46

9.4应急预案备案	46

9.5应急预案实施	46

10奖惩	47

10.1奖励	47

10.2责任追究	47

11保障措施	48

11.1经费及其他保障	48

11.2应急物资装备保障	48

11.3应急小组保障	48

11.4通信与信息保障	48

11.5外部救援	48

12预案的评审、备案、发布和更新	50

13预案的实施和生效时间	51

# 1总则

## 1.1目的

（1）为了切实加强环境风险源的监控和防范，有效预防、降低环境事件发生，提升公司应急处置突发性环境事件的能力和水平，规定响应措施，对突发环境事件及时组织有效救援，及时控制和消除环境事件的危害，减小伴随的环境影响。

（2）根据有关法律、法规，对公司目前突发环境事件的应急响应、应急处置流程、事件的预防与预警、事故通报以及应急组织架构进行梳理，发现并改善不满足要求或有提升空间的方面。

（3）进一步加强企业在应对突发环境事件时与上级政府部门的工作衔接，明确公司与上级政府部门的响应事件、流程。

（4）明确公司应急预案与上级应急预案常态与非常态情况下的预防与应急。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法（主席令第六十九号）》（2007年11月1日起施行）；

（3）《国家突发公共事件总体应急预案》（国发[2005]11号）；

（4）国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知(国办函[2014]119号)、《国家突发环境事件应急预案》；

（5）《江苏省突发公共事件总体应急预案》（苏政发[2005]92号）；

（6）《镇江市重特大生产安全事故应急救援预案》；

（7）《镇江市突发环境污染事件应急预案》；

（8）《镇江新区化工园突发环境事件应急预案》；

（9）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，国家环保总局，环发[2012]77号；

（10）《关于深入推进环境应急预案规范化管理工作的通知》（苏环办[2012]221号）要求；

（11）《关于印发江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）的通知》（苏环办[2009]161号）、《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（企业事业单位版）；

（12）关于印发江苏省突发事件应急预案管理办法的通知(苏政办发[2012]153号)；

（13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发[2012]98号；

（14）《突发环境事件应急管理办法》，环境保护部令，部令第34号；

（15）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（2014年5月）；

（16）《江苏省人民政府办公厅关于印发江苏省突发环境事件应急预案的通知》（苏政办发[2014]29号）；

（17）关于印发《江苏省突发环境事件报告和调查处理办法》的通知（苏环规[2014]3号）；

（18）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011.04）；

（19）《中华人民共和国消防法》（2019年修正）；

（20）《关于企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理有关事项的通知》苏环办（2015）224号文。

### 1.2.2标准、技术规范

（1）《危险化学品名录》（2021版）；

（2）《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》（GB5085.2-2007）；

（3）《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）；

（4）《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB5085.4-2007）；

（5）《危险废物鉴别标准 腐蚀性毒性物质含量鉴别》（GB5085.6-2007）；

（6）《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）；

（7）《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）；

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（10）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（11）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）；

（12）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.2-2007）；

（13）《国家危险废物名录》（2021版），2021年1月1日起施行；

（14）《环境影响评价技术导则—土壤环境》，HJ 964-2018；

（15）《环境影响评价技术导则—地表水环境》，HJ 2.3-2018；

（16）《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）。

## 1.3适用范围

### 1.3.1预案适用范围

（1）在公司内人为或不可抗力造成的废气、废水、固废（包括危险废物）等环境污染破坏事件；

（2）在贮存、暂存、周转、使用过程中因有毒有害化学品的泄露、扩散所造成的突发性环境污染事件；

（3）物料泄漏或其他原因导致的火灾、爆炸事故而产生的次生环境污染事件；

（4）企业生产过程中因生产装置、污染防治设施、设备等因素发生意外事故造成的突发性环境污染事故；

（5）因遭受自然灾害而造成的可能危及人体健康的环境污染事件；

（6）其他突发性环境污染事件应急处理，不包括化学品运输过程中发生的事故、生物安全事故和辐射安全事故风险。

### 1.3.2突发环境事件类型、级别

根据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（企业事业单位版），针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、企业单位内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将企业突发环境事件分为三级：企业Ⅰ级、企业Ⅱ级和企业Ⅲ级，分别对应三个级别的预警等级：公司外为一级预警、车间外公司内为二级预警、车间内为三级预警。

公司突发环境污染事件级别划分如下：

（1）企业Ⅰ级（企业重大环境事件）：事故影响超出公司范围，临近的企业受到影响，或者产生连锁反应，影响公司厂区之外的周围地区，引起群体性影响。

（2）企业Ⅱ级（企业较大环境事件）：事故的有害影响超出车间范围，但局限在公司的界区之内并且可被遏制和控制在公司区域内，未造成人员伤害的后果，但有群众性影响。

（3）企业Ⅲ级（企业一般环境事件）：突发环境事件引发事故影响车间生产，事故的有害影响局限在各车间工段之内，并且可被现场的操作者遏制和控制在公司局部区域内，未造成人员伤害的后果。

### 1.3.3预案分级响应条件

1.I级响应条件（区域级环境事件）

影响范围超出公司区域，对公司周边地区造成威胁，公司发生突发环境事件超出企业应急处置能力，难以控制事件的发展时，应立即请求上级支援。

（1）甲醇储罐泄漏发生火灾、爆炸事件，对外环境造成重大影响；

（2）液氨储罐发严重泄漏事件，对外环境造成重大影响；

（3）工业水杨酸粉尘浓度处于燃烧浓度范围且遇明火引发燃烧事件；

（4）管道甲醇、氨气发生严重泄漏事件，对外环境造成重大影响；

（5）废气治理设施故障，废气直接排放；

（6）污水处理站发生故障，废水直接排放，对新区第二污水处理厂造成冲击；

（7）水杨酸甲酯发生燃烧。

2.Ⅱ级响应条件（公司级环境事件）

影响范围局限于公司内，对事件发生地点及公司其它区域可能造成直接和间接危害，情况较为紧急，并有可能危及整个公司安全，但对公司外不构成威胁，不需要调用公司外部救援力量。

（1）甲醇、液氨储罐发生少量泄漏事件，公司能及时处置，对外环境未造成影响；

（2）储罐区苯酚、硫酸、液碱泄漏，公司能及时处置，对外环境未造成影响；

（4）管道甲醇、氨气发生少量泄漏事件，公司能及时处置，对外环境未造成影响；

（5）水杨酰胺和水杨酸甲酯生产过程使用甲醇发生小型火灾，公司能及时处置；

（6）管道硫酸、苯酚发生泄漏事件，公司能及时处置，对外环境未造成影响；

（7）反应装置发生物料泄漏事件，公司能及时处置，对外环境未造成影响；

（8）化学品仓库桶装发生泄漏事件，公司能及时处置；

（9）废气处理装置发生故障，大气污染物超标排放事件。

3.Ⅲ级响应条件（车间级环境事件）

（1）化学品仓库桶装发生少量泄漏事件，能及时处置；

（2）管道硫酸、苯酚发生少量泄漏事件，车间能及时处置，对外环境未造成影响；

（3）反应装置发生物料少量泄漏事件，车间能及时处置，对外环境未造成影响；

（4）危废仓库发生危废少量泄漏事件，车间能及时处置，对外环境未造成影响。

一级环境事件影响超过公司范围，请求外部领导机构组织应急处置；二级环境事件，公司采取相应措施及设施，动员公司力量进行应急处置。

## 1.4应急预案体系

本公司应急预案体系由公司根据有关法律、法规、规章、上级人民政府及其有关部门要求，针对公司的实际情况，结合各单项应急预案，制定本公司突发性环境事件总体应急预案，同时根据实际需要和情势变化，适时修订应急预案。应急预案的制定、修订程序根据相关部门规定执行。

本公司突发环境事件应急预案是《镇江市总体环境应急预案》和《镇江新区及其国际化工园区总体环境应急预案》的下级预案，当突发环境事件级别较低（车间级事故和公司级事故）时，启动本公司突发环境事件应急预案，当突发环境事件级别较高（区域级事故）时，及时上报政府部门，由政府部门同时启动《镇江新区及其国际化工园区总体环境应急预案》。本公司突发环境事件应急预案与公司其它应急预案（如安全应急预案）为并列关系，当厂区同时发生突发环境事件和其它事件时，同时启动突发环境事件应急预案和其它应急预案。

当突发环境事件级别为企业Ⅰ级时，及时上报镇江市生态环境局及新区生态环境和应急管理局等政府部门，政府部门启动镇江市新区新材料产业园突发环境事件应急预案、镇江市新区生态环境和应急管理局突发环境事件应急预案；当突发环境事件级别为企业Ⅱ级时，启动本公司突发事件综合应急预案。本公司突发环境事件应急预案与公司其它应急预案（生产安全事故应急预案）为并列关系，当厂区同时发生突发环境事件和其它事件时，同时启动突发环境事件应急预案和其它应急预案；当突发环境事件级别为企业Ⅲ级时，只需启动公司突发环境事件专项应急预案。公司预案体系详见下图1-1。

镇江市新区生态环境和应急管理局突发环境事件应急预案

镇江市新区新材料产业园突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案

生产安全事故应急预案

突发环境事件现场处置方案

图1-1 公司突发环境应急预案体系图

## 1.5工作原则

1、预防为主，减少危害。坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发环境事件的准备工作。把保障职工健康和生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少突发环境事件及其造成的人员伤亡和环境影响。

2、统一领导，分级负责。在公司统一领导下，分级负责，实行领导责任制，充分发挥应急机构和队伍的作用。

3、依法规范，加强管理。依据有关法律和法规，加强应急管理，规范化、制度化管理突发环境事件的工作。

4、坚持公司自救，整合资源，联动处置，专兼结合，充分利用现有资源。加强培训演习，应急系统做到常备不懈，做到快速有效。

5、快速反应，协同应对。加强公司应急救援队伍建设，建立联动协调制度，全员参与，形成反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理机制。

6、依靠科技，提高素质。采用先进的预防和应急处置技术及设施，提高应对突发环境事件的科技水平和指挥能力；加强宣传和培训教育工作，提高自救、互救和应对各类突发环境事件的综合素质。

# 2基本情况

## 2.1公司基本概况

镇江高鹏药业有限公司成立于1999年，位于镇江新区绿色化工新材料产业园。

公司现有已建在产项目主要产品包括工业水杨酸、水杨酸甲酯、5-磺基水杨酸、药用水杨酸、升华水杨酸、水杨酰胺、复合肥增氮剂。

企业现有从业人员约170人，全年工作日300天，24小时四班三运转生产制度，年生产7200小时。镇江高鹏药业有限公司目前基本情况汇总见表2.1-1。

表2.1-1  公司基本情况汇总表

| 单位名称 | 镇江高鹏药业有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 王成栋 | 组织机构代码 | 9132119171686420X7 |
| 单位地址 | 镇江市新区临江西路51号 | 邮政编码 | 212000 |
| 经济性质 | 有限责任公司 | 隶属关系 | —— |
| 职工人数 | 170人 | 所在区 | 江苏省镇江新区 |
| 企业规模 | 中型 | 所在地 | 镇江新区临江西路 |
| 所属行业 | C2612基础化学原料制造 | 占地面积 | 50000m2 |
| 主要产品 | 工业水杨酸、水杨酸甲酯、5-磺基水杨酸、药用水杨酸、升华水杨酸、水杨酰胺、复合肥增氮剂 | 经度坐标 | 东经119°37'23.8" |
| 联系人 | 贡云林 | 纬度坐标 | 北纬32°10'40.8" |
| 联系电话 | 13655293808 | 历史事故 | 无 |

## 2.2环境风险源基本情况

公司主要环境风险源情况见表2.2-1。

表2.2-1  环境风险源

| 序号 | 风险物质 | 最大允许存在量（t） | 存在位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯酚 | 850 | 罐区 |
| 2 | 硫酸 | 130 | 罐区 |
| 3 | 氢氧化钠 | 400 | 罐区 |
| 4 | 水杨酸 | 200 | 1#乙类仓库 |
| 5 | 磺基水杨酸 | 100 | 1#乙类仓库 |
| 6 | 甲醇 | 80 | 罐区 |
| 7 | 液氨 | 10 | 罐区 |
| 8 | 磷酸 | 1 | 仓库 |
| 9 | 焦亚硫酸钠 | 5 | 仓库 |
| 10 | 乙二胺四乙酸 | 2 | 仓库 |
| 11 | 工业水杨酸 | 500 | 产品仓库 |
| 12 | 升华水杨酸 | 200 | 产品仓库 |
| 13 | 5-磺基水杨酸 | 200 | 产品仓库 |
| 14 | 废活性炭 | 5 | 危废仓库 |
| 15 | 水处理污泥 | 15 |  |
| 16 | 水处理废树脂 | 10 |  |

## 2.3周边环境状况及环境保护目标情况

### 2.3.1周边环境状况

本公司位于镇江新区绿色化工新材料产业园，距镇江市中心约15km。东、南面为索尔维（镇江）公司，西侧隔松林山路（宽40m）镇江联成化学工业有限公司，北侧为临江西路。高鹏药业周围1000m内无居民和村庄。

### 2.3.2区域环境功能区划

公司所在地区大气环境功能为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》中的二级标准。

区域内主要河流有长江、孩溪河、大港河、北山河等。长江执行《地表水环境质量标准》中Ⅱ类水质标准，大港河、孩溪河、北山河执行Ⅳ类水质标准。

企业所在区域执行《声环境质量标准》中的3类区标准。

# 3环境风险源与环境风险评价

## 3.1环境风险源识别

公司环境风险源可能发生的事件类型见表3.1-1。

表3.1-1  环境风险源可能发生的事件类型

| 类别 | 可能引发或次生突发环境事件情景 |
| --- | --- |
| 火灾、爆炸、泄漏 | ①设备老化、认为操作失误等造成物质泄漏，遇明火导致的火灾、爆炸事故，造成人员伤亡； ②储罐主体选材、制造安装中存在质量缺陷或受腐蚀、老化、极不正常操作等引起泄漏，在围堤以及事故池内，形成一个液池，池内液体在外环境风力影响下持续的挥发出有毒有害气体。泄漏泄漏事故可能造成有毒有害气体扩散出厂界； ③火灾事故可能造成消防尾水、反应生成物从雨水排口排入孩溪河，或从污水排口进入新区第二污水处理厂; ④固废堆放场所的废料意外泄漏，若地面未做防渗处理，泄漏物将通过地面渗漏，进而影响土壤和地下水。 |
| 风险防控措施失灵或非正常操作 | ①气体监控设施失灵，一旦发生泄漏，无法做出预警，造成事故扩大化; ②雨水或污水阀门失灵，造成事故消防水、物料泄露物等从雨水排口排入孩溪河，或从污水排口进入新区第二污水处理厂; ③储罐一旦发生泄漏，将造成有毒有害气体大量泄露。 |
| 非正常工况 | 具体表现为意外负突荷跳闸，仪表失灵导致操作失控、误操作等，也可因突然断电等引起，最严重的后果是生产无法正常进行，导致废气超标排放。 |
| 污染治理设施非正常运行 | ①厂内废气处理装置出现故障，废气处理装置处理效率下降，不能有效地处理废气，将有可能造成废气超标排放。 ②厂内污水处理系统出现故障，可能造成废水超标接管污水处理厂处理，造成对污水处理厂的影响。 |
| 违法排污 | ①违法倾倒固废，对外环境造成影响； ②违法将厂内污水通过雨水管网排入孩溪河中，对周边水环境造成较大影响； ③在废气污染防治措施失效的情况下，进行废气排放，对周边大气环境造成影响。 |
| 停电、断水、停气 | 反应装置运行时，如遇停电、断水、停气突发事件时，若无应急设施或措施，容易引发泄漏、火灾、爆炸等意外事故。 |
| 通讯或运输系统故障 | ①管道输送及产品过程中，可能因意外导致物料泄露，甚至发生火灾、爆炸事故，从而污染周边的大气环境或水环境； ②厂内危险固废运输过程中，如遇意外，可能造成固废泄露，从而污染周边的大气环境或水环境。 |
| 各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 | ①雷击时数十至数百万伏的雷电冲击能使电器设备设施的绝缘材料损坏，造成大面积停电或引起短路，导致人身触电、引起火灾爆炸事故； ②企业紧邻孩溪河，如遇洪水自然灾害，可能造成厂内化学原料和产品泄露，污染周边的水环境。 |
| 其他可能情景 | ①生产装置冷却供水中断或供水不足，致使生产装置内的热量无法移出，物料放空将构成环境污染、毒物危害等；更严重的是，将引起生产装置的温度异常升高，由于超温致使化学反应单元失去控制、反应器超压，造成火灾爆炸事故； ②消防用水供水不可靠情况下，一旦发生火灾，无法及时以大量水冷却，可造成火灾的蔓延、扩大。 |

表3.1-2  突发环境事件应急处置方案

| 突发环境事件种类 | 采取措施时间地点 | 应急方式 | 处置措施 | 处置目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸事故 | 发生事故后的10分钟内；办公室、火灾事故现场 | 由发现事故的工作人员根据现场情况第一时间通知应急指挥部，指挥部根据现场事故情况采取厂内控制或报警，小型事故立即带领应急小组赶往现场进行处置，各小组严格执行小组职责；大型事故第一时间报警后公司内部立即进行人员疏散同时通知周边居民或企业，待消防部门赶至后协助进行处置，同时联系医院准备对受伤员工进行抢救。 | 1.控制火灾源：小型事故由公司内部使用消防栓或灭火器对源头进行控制，转移易燃易爆物料；大型事故配合消防队员进行物料转移，提供消防救援物资。 2.人员疏散警戒：根据事故情况设立人员警戒线，必要时请求周边企业协助。立即将受伤员工转移至救护中心。 3.消防废水收集：对事故废水进行收集，确保雨水管道阀门关闭，将消防废水、受污染雨水收集至事故池。 | 事故现场得到有效控制，无火源； 事故废水全部进入事故池，后期妥善处置； 引起事故的源头已查明并严格控制，转移易燃易爆物料，事故原因查明。 现场监测有毒有害气体浓度满足标准； 伤亡人员得到有效救治与妥善安置； |
| 化学品泄漏事故 | 发现泄漏的10min内 | 由发现泄漏的职工第一时间通知公司应急办公室，同时提醒公司疏散组对周围职工进行疏散。 | 1.控制泄露源：将泄漏的物料进行转移； 2.处置泄漏物：围堤堵截；加强仓库通风，防止中毒事故。 液相物料可以采用黄沙吸收，杜绝发生火灾爆炸事故。 3.现场善后处置：积极抢救贵重物品、仪器仪表，对破坏的设备进行抢修。 | 物料已安全转移； 泄漏物料已收集完全或有效吸收，并妥善处置； |
| 废水池、管线泄漏 | 发现事故10min内；办公室、保卫科 | 由发现事故的职工第一时间通知公司安环部，安环部联系设备维修部进行现场勘查，对发生泄漏的管线、池体进行堵漏；泄漏事故较为严重影响范围可能超出厂区，立即上报公司指挥部，请求外部协助。 | 1.控制泄漏源：关闭泄漏处前端阀门，使用黄沙对泄漏出的废水进行吸收，工程维修部员工对泄漏处进行堵漏。对于内部无法有效控制的泄漏源，联系专业部门进行维修。 2.泄漏废水收集：对无法立即控制的泄漏源使用收集容器进行收集，收集后的废水送入事故水池内。 3.善后处置：对可能受到污染的土壤环境视情况进行开展监测，修复。 | 泄漏管线、池体修补完工，且不再有废水泄漏； 收集的泄漏废水妥善处置后达标排放； 若泄漏的废水池内有危险物质，开展池体周边土壤监测，对受到污染的土壤开展修复工作。 |

## 3.2环境风险评价结果

### 3.2.1环境事件的危害性

风险事故发生的有内部原因和外部原因。内部原因来自于管理不善、设备故障引起突发事故。例如，意外超负荷跳闸、仪表失灵导致操作失误、操作人员人为或技术原因引起误操作等。外部原因包括地震、洪水等自然灾害导致储存的物料大量放散，造成环境污染。根据突发环境事件风险评估报告分析结果公司环境风险可以接受。

### 3.2.2跨界环境影响

公司突发环境事件污染范围不会超出镇江市。

### 3.2.3风险评价结论

根据镇江高鹏药业有限公司突发环境事件风险评估报告结论，公司突发环境事件风险等级为：“重大[重大—大气（Q3-M1-E1）+重大—水（Q3-M1-E1）]”。

## 3.3环境应急能力评估

（一）消防能力

镇江高鹏药业有限公司针对公司各重点部位，关键装置设置了灭火器，厂区内设置了专用消防水池，制订了各类灭火作战预案，并制订了各类装置火灾爆炸现场处置预案，以在突发火灾情况下，有序的开展应急救援工作。

（二）排水系统截流能力

镇江高鹏药业有限公司废污水治理的基本原则是：依据各类废水、污水特点采取分散方式处理；全厂排水清污分流；在经济合理的前提下，采取最大限度的减少向水体排放废水的措施。

厂区雨水通过雨水管道汇集后排放。雨水管网设有截留阀、收集井，截留阀在平时是关闭状态，避免事故废水通过雨水管道排放。

（三）危险废物储存、处理处置

公司现有危险废物主要包括：废活性炭、水处理污泥、水处理废树脂等。

危废仓库设计符合环保法规和规范要求，外部张贴有危险废物周知牌，仓库内部存储规范，地表进行水泥硬化，可有效防渗。

危险废物委托有资质的公司处理处置。

（四）应急资源能力

公司应急物资采购全部记录，应急物资保管明确到人。公司根据各项应急预案的应急物资种类进行了及时补充，应急物资定时更新防止因过期等原因无法使用，对于布设在各现场或仓库内的应急物资，定期由安环部派专人进行检修。

# 4应急组织机构及职责

## 4.1应急组织体系

公司成立突发环境事件应急领导小组。环境事件发生后，应急领导小组立即转成现场应急救援指挥部，全权负责公司环境事件应急救援的组织指挥。

依据突发环境事件危害程度的级别，设置分级应急救援的组织机构。突发环境事件应急体系由领导小组、抢险组、救护组、保卫组、联络组、供应组、消防组、堵漏组组成。镇江高鹏药业有限公司事故应急组织机构见图4-1。

应急指挥部

总指挥：总经理

副总指挥：总工程师

组长 车间主任

抢险组

组长 办公室主任

救护组

组长 车间主任

堵漏组

组长 采购部长

保卫组

组长 安环部长

消防组

组长 总工程师

联络组

组长 计划部长

供应组

图4-1 组织机构框图

（1）领导机构

公司应急救援指挥部是公司系统突发事件应急管理工作的企业内部领导机构。公司总经理领导突发事件应急管理工作，公司有关领导按照业务分工和在相关应急救援指挥机构中担任的职务，负责相关类别突发事件的应急管理工作。

（2）办事机构

公司安环部是突发事件应急救援管理的办事机构，管理公司应急管理工作，指导公司系统突发事件应急体系建设；履行值守应急职责，综合协调信息发布、情况汇总分析等工作，发挥运转枢纽作用。

（3）应急救援小组

应急救援各小组由公司有关部门领导和员工组成。按照职责分工，负责突发事件的应急工作。

## 4.2指挥机构及职责

### 4.2.1应急管理领导小组（应急救援指挥部）

一、应急领导小组组成

总指挥：总经理

副总指挥：总工程师

二、指挥部的主要职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案；

（3）组建突发环境事件应急救援小组；

（4）负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资（如黄砂和石灰等）的储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（6）负责组织预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）；

（7）负责组织外部评审；

（8）批准本预案的启动与终止；

（9）确定现场指挥人员；

（10）协调事件现场有关工作；

（11）负责应急小组的调动和资源配置；

（12）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

（13）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

（14）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（15）负责保护事件现场及相关数据；

（16）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

三、总指挥职责

组织指挥高鹏药业的突发环境事件应急救援工作。负责应急抢险救援具体工作。提出救援过程中生产运行和设备方面应考虑和采取的安全措施。

1.负责突发环境事件现场的通讯联络和对外联系；

2.必要时代表公司指挥部对外发布有关信息；

3.向由政府各职能部门组成的现场指挥部报告本公司突发环境事件事态和应急救援处理进展情况；

4.组织对本单位的抢险、抢修应急人员进行突发环境事件应急救援处理工作；

5.突发环境事件应急处理时，指挥本单位生产系统进行安全的开、停车；

6.负责救援具体工作。提出救援过程中技术方面应考虑和采取的安全措施。

7.负责指挥突发环境事件的报警、情况通报、突发环境事件处理工作；

8.负责指挥突发环境事件的现场及有关有害物扩散区的清洗、监测、检查工作，污染区处理直至无害。

9.负责工程抢险、抢修任务的指挥，可以对公司内人员、资源配置、应急队伍进行调动。

四、副总指挥职责

1. 总指挥不在时，由副总指挥代理总指挥负责以上工作。

2.负责收集事件的相关信息，协助总指挥对事件的严重性作出迅速而准确的判断；

3.负责各部门应急处置职责的落实；

4.协调事件现场有关工作；

5.负责应急队伍的调动和资源配置；

6.负责组织预案的审批与更新，负责审定企业现场处置方案。

### 4.2.2公司应急救援指挥部直属各应急救援小组职责

（1）抢险组

①熟悉全公司重点目标，主要设备的结构和工艺流程；

②熟悉全公司应急救援方案，积极参加培训和演练，不断提高抢险、抢修的能力；

③配合有关部门，定期检查机械设备运转情况，发现情况及时果断处理，不留隐患；

④负责转移易燃易爆物品，切断事故源、电源、火源，防止事故扩大，抢修损坏的设施、设备，尽快恢复生产。

（2）救护组

①接到通知后，正确佩戴个人防护用品，迅速赶赴现场，根据应急指挥部的指令，切断事故源，有效控制事故，以防扩大。

②协调事故现场人员的应急疏散；

③负责事故现场伤员的抢救，将受伤人员转移到安全地带；

④根据受伤人员伤害情况，及时送相关医疗单位进行抢救、治疗。

（3）保卫组

①负责人员疏散，按预先制定路线，引导人员到制定地点集合，远离危险区域；

②负责及时组织事件及灾害抢险的安全保卫工作；

③配合上级部门进行人员撤离、组织抢救等工作；

④事件状态下，配合其他部门进行紧急救援，抢救工作；

⑤负责事件状态下厂区以及周围区域的安全保卫工作。

⑥熟悉公司有毒物质生产过程和应急事故救援预案的行动方案；

⑦积极组织训练和演习，提高业务技术水平和应急救援能力，做好侦察防护器材的维护保养工作；

⑧发生事故时，查明泄漏物体的种类、原因、污染的浓度和扩散的范围，标明染毒区边界，采取有效措施，制止化学物质的泄漏，及时报告应急救援指挥部；

（4）联络组

①负责保持报警电话、网络信息、通讯联络系统的畅通；

②及时汇报事件现场情况，传达指挥部的各种指令，

③及时向公司报告现场生产情况；

④通知应急救援组成员、工程技术部门、维修人员、救护人员进入现场抢险，通知门卫戒严和疏散人员；

⑤负责对燃烧物质、泄漏(火势)大小、被困或受害人员的记录和了解现场邻近情况，及时向事件应急救援指挥部报告；

⑥负责落实处理事件伤者及家属的善后处理相关事宜。

⑦做好平时的消防演练并进行记录报告，对公司重点的防火、防泄漏等单元进行定期的巡检，预防环境事件的发生。

（5）供应组

①做好防护器材和应急药品的准备工作，使其处于良好的状态和在有效期内；

②迅速有效开展现场抢救，运送伤员，避免不必要的伤亡，对重伤员要及时抢救并转送医院；

③保证应急救援人员和物资的输送，保证特殊情况下大量员工的紧急撤离所需车辆；

④做好事故现场的隔离、警戒工作，维护现场秩序，保证财物安全。

⑤保证应急所需的各种应急物资、资金和人员的及时到位。

（6）消防组

①认真贯彻执行“预防为主，防消结合”的方针，经常检查落实防范措施情况，维护保养消防器材；

②做好消防训练和演习，熟悉公司重点目标区的情况和应急救援预案的行动方案；

③发生火情、火灾时，迅速控制火势和扑灭火灾。必要时向当地119消防小组联系；

④发生化学污染事故时，负责对污染设备、厂房和道路进行洗消，消除事故后果。

（7）堵漏组

①负责因突发环境事件引起的危险化学品泄漏的封堵，堵住危险化学品的泄漏，阻断泄漏；有害物扩散区的清洗，污染区处理直至无害；

②负责协调应急监测工作；

③事故处理完成后的善后处置（应急废料处置等工作）。

### 4.2.3应急外单位联系表

启动本预案后迅速通知相关单位，协作相关单位消防灭火、抢险、救护及医治伤员。

表4.2-1  协助单位联系表

| 单位 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 镇江市第一人民医院新区分院 | 0511-86019521 0511-86019600 | 协助救助轻微中毒、烫伤伤员 |
| 镇江市第一人民医院 | 0511-85231018 | 拥有高压氧科，可救治严重中毒、窒息伤员 |
| 镇江新区公安消防大队 | 0511-83121119 | 协助公司进行灭火、抢险工作 |
| 镇江新宇固体废物处置有限公司 | 0511-88983782 |  |
| 镇江市海润污水处理有限公司 | 400-6655-288 | 协助公司及时控制处理事故废水 |
| 镇江新宇固体废物处置有限公司 | 0511-83352275 |  |

# 5预防与预警

## 5.1环境风险源监控

### 5.1.1环境风险源监控的方式、方法

表5.1-1    风险源监控措施及报警系统

| 作业过程 |  | 风险源名称 | 主要风险物质 | 主要监控预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储存过程 | 原料、成品储存 | 储罐、仓库 | 苯酚、甲醇、氨、硫酸、氢氧化钠、液碱； 工业水杨酸、水杨酸甲酯、5-磺基水杨酸、升华水杨酸、水杨酰胺 | 1.视频监控装置、可燃气体、有毒气体报警装置 2.罐区、仓库负责人监督 3.罐区有喷淋装置 4.罐区有氨事故罐。 5.罐区为单罐单堰、防溢堤 |
| 生产过程 | 工业水杨酸 | 生产装置 | 苯酚、硫酸、氢氧化钠 | 1.车间负责人监督，生产装置采用DCS集中控制 2.可燃气体报警装置 3.车间内有灭火器 4.装有氨气报警装置 |
|  | 水杨酸甲酯 | 生产装置 | 甲醇、硫酸 |  |
|  | 5-磺基水杨酸 | 生产装置 | 硫酸、水杨酸 |  |
|  |  |  | 工业水杨酸、磷酸 |  |
|  | 升华水杨酸 | 生产装置 | 工业水杨酸 |  |
|  | 水杨酰胺 | 生产装置 | 氨、甲醇 |  |
|  | 复合肥增氮剂 | 生产装置 | 氨、甲醇、硫酸 |  |
| 污染治理设施 | 废水处理站 |  | COD、挥发酚 | 废水排口在线监控仪 |
|  | 废气处理装置 |  | 甲醇、挥发酚、硫酸雾、颗粒物、氨 | 定期监测、定期更换吸收液、更换活性碳、在线监控 |
| 公辅设施 | 事故水池、 雨水收集池 | —— | 废水和初期雨水 | 经过核算，所设事故应急池满足需求。雨水排口在线监控仪 |

### 5.1.2预防措施

（一）主体、储运工程

表5.1-2  企业环境风险防控措施和应急措施情况

| 类别 | 环境风险单元 | 风险防控、应急措施 |
| --- | --- | --- |
| 生产装置 | 生产装置 | ①设备设置安全阀、压力表、液位计、温度计； ②车间设置视频监控； ③车间配备灭火器、消防水带、消防水枪、防毒面具、可燃气体检测仪、有毒气体报警仪； ④胺化装置区设有氨气泄漏检测报警仪。 ⑤各车间配备应急柜，有堵漏器材、工具。 |
| 储运系统 | 储罐区 | ①罐区设有围堰，围堰区内设有防腐、防渗漏处理； ②设有导流沟，泄漏可排入事故池； ③储罐设置高低液位报警、储罐设置可燃气体检报警仪、有毒气体报警仪。 |
| 环保设施 | 废水、废气处理设置 |  |

（二）排水系统防控措施

（1）清净下水系统、雨排水系统防控措施

正常情况下公司无雨水排放，暴雨时初期雨水收集处理回用，清洁雨水由雨水管道排放，雨水排放口设有截止阀，正常情况下关闭。公司污水经厂内处理后进入园区污水管网排放镇江海润污水处理有限公司，公司污水排放口设有在线监控。

（2）事故水截流收集措施

企业主要环境风险单元存在于罐区、生产车间、污水处理区、危废暂存区等。公司各类危废暂存于专门的危废库内，均做到防漏防渗；储罐区设置围堰可以应急收集泄漏物料；各装置区设置截留沟与收集池，泄漏物料及事故废水经截流沟收集后进入收集池最终进入污水站处理后排放。

## 5.2预警行动

1.根据危险源监控系统（火灾报警系统、厂区监控系统等），按照突发事件的紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度，其预警级别分为一级、二级、三级。

| 级别 | 含义 |
| --- | --- |
| 一级 | 预期发生Ⅰ级响应事件，或者已经发生Ⅱ级响应事件，有可能扩大者 |
| 二级 | 预期发生Ⅱ级响应事件，或已发生Ⅲ级响应事件，有可能扩大者 |
| 三级 | 预期发生Ⅲ级响应事件 |

2.预警人员：公司全体员工、外包单位人员、劳务派遣人员、外来施工人员、附近居民等。

3.预警行动

| 事故预警事件 | 预警方式、方法 | 信息发布程序 |
| --- | --- | --- |
| 少量泄漏、小型火灾事件 | 电话/手机呼叫 | 发现者→班长（主任）→部门负责人 |
| 公用过程停运 | 电话/手机呼叫 |  |
| 人员轻伤 | 电话/手机呼叫 |  |
| 物料大量泄漏、火灾爆炸事故 | 电话/手机呼叫 | 发现者→班长（主任）→部门负责人→应急总指挥 |
| 火灾、爆炸 | 电话/手机呼叫 |  |

4.预警信息

（1）发布内容：事件发生的地点、事态大小、人员伤亡情况以及危害情况或危害程度

（2）责任人：公司联络组负责，由安环部负责指导工作，梳理发布信息等内容。

5.预警处置

一级环境事件由镇江新区突发应急现场指挥部统一指挥进行预警响应。

二级环境事件预警响应，由公司应急指挥部、有关部门及时研究确定应对方案，并通知有关部门和小组实施相应的预警行动，并采取如下措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）各环境应急救援队伍进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况。有关小组和负有特定职责的人员及时收集、报告有关信息，向上级部门反映突发事件信息，加强对突发事件发生、发展情况的预报工作；

（3）组织有关小组对突发事件信息进行评估，预测突发事件可能性的大小、影响范围；转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（4）针对突发环境污染事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大行为和活动。

（5）调集所需物资和器材，组织有关小组采取其他有针对性的措施。

三级环境事件预警响应，由车间主任及时预警行动，并采取如下措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）针对突发环境污染事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大行为和活动；

（3）调集所需物资和器材，组织有关员工采取其他有针对性的措施。

## 5.3报警、通讯联络方式

公司生产现场分不同场所情况按照设计要求安装有可燃气体报警仪、液位报警器，能够立即接受到报警信息后采取应急反应。

公司24小时有效报警电话为13655293808（安环部）。一旦发生重大事故，发现者立即打此电话或直接报告，在场指挥部成员或值班人员随即到达现场，并联络指挥部各成员。

指挥部成员通讯网络：本单位报警电话、个人电话每天24小时畅通。一旦发生化学事故，总指挥接到报警后，应立即通知指挥部全体成员，火速赶到现场，各负其责；同时根据事故具体情况，向政府相关部门报警。

报警电话：110；      火警电话：119；    急救电话：120。

# 6信息报告与通报

## 6.1内部报告

突发事件发生后，现场人员应采用电话等方式通知责任部门负责人或运行值长，报告时，应清楚的说明事件发生的地点、事态大小、人员伤亡情况以及危害情况或危害程度。责任部门负责人或运行值长接到通知后，根据报告人说明的情况，应立即组织应急救援，同时向公司安环部汇报情况。公司安环部在接到事故信息报告后应记录报告时间、对方姓名、双方主要交流内容，并立即组织成立应急指挥部。指挥部应立即将事故情况报企业负责人，并在保证自身安全的情况下按照现场情况启动应急预案。

## 6.2信息上报

上报流程：现场突发环境事件知情人       公司安环部      公司应急管理领导小组       镇江新区生态环境局及相关政府部门。

突发事件发生后，事发部门应全力控制事故（事件）发展态势；在防止次生、衍生和耦合事故（事件）发生的同时，尽快确定事故（事件）影响（或波及）范围、人员伤亡和失踪情况以及对环境的影响，并按照国家、园区、公司等有关规定，立即将有关信息逐级报告上级单位和地方有关部门，紧急情况下知情人在公司体系内可越级上报。

上报时限：发生Ⅰ级响应条件的事件时，应急管理领导小组应在1小时内向地方政府部门。

上报内容：

（1）突发事件的类型、发生时间、发生地点；

（2）突发事件的原因、性质、范围、经初步判断的严重程度；

（3）突发事件对发电设备运行和人身安全的影响程度；

（4）已采取的控制措施及其他应对措施；

（5）报警部门、联系人员及通信方式等。

## 6.3信息通报

由公司应急指挥部根据事态情况、事故影响范围，决定信息通报目标、方式、内容。

发生公司级环境事件，事故影响范围可以控制在公司内部的，由公司指挥部报备政府后，公司安环部进行企业内部通报即可。

发生的事故影响范围超出公司厂界后，事故信息通报范围由指挥部根据实际情况进行，若影响范围较小，则由公司安环部在30min内负责向可能受到影响的周边居民、企业等进行通报，信息通报采用电话或当面告知的形式，通报内容应包括：事件类型、性质、可能对人身安全造成的危害、已采取的应急措施以及是否需要周边企业、居民进行协助或疏散。若事故影响范围较大，则由公司指挥部在15min内上报政府部门（管委会、新区生态环境与应急管理局），请求镇府应急响应中心援助，由公司安环部协助上级应急管理局通过电话、传真、报纸、公示等形式向环境突发事件可能影响的区域通报突发事件的情况，主要通报内容：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质的种类、数量、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

事故发生

应急指挥部

判断事故影响范围

内部通报

公司内

超出公司，但范围较小

安环部负责通报

上报政府部门请求协助通报，公司应急办协助

影响范围较大

综上所述，公司通报程序如下：

## 6.4事件报告内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后起1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

## 6.5本项目与周边企业应急响应的关系

企业应急预案和上位应急预案相衔接按照常态与非常态，预防与应急相结合的原则进行。

常态时应急预案的衔接方式：

企业应急预案应急指挥部应该结合当地政府预案的内容，增加政府相关人员的联系方式，以便及时联系。在应急资源和装备等的调度和配置方面形成有效衔接。宣传、培训和应急演练协调机制。

非常态时应急预案的衔接方式：

应急预案体系中，企业和政府应当建立通信和信息报告和沟通机制的衔接。突发事件发生后，企业应当及时向当地政府报告，不得隐瞒、缓报和谎报。

在应急物资储备，不同岗位人员设置上要考虑周边企业环境风险事故发生时引起连带事故时，本企业的应急措施。加强与上级部门的汇报沟通，将区域风险源的风险概率降低。

被报告人及相关部门、单位的联系方式见表6.5-1。

表6.5-1   被报告对象联系方式

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 镇江市突发环境事件应急中心 | / | 12369、110 |
| 2 | / | 镇江新区突发环境事件应急指挥中心 | / | 0511-83371023 |
| 3 | 顾翔刚 | 新区生态应急局 | 局长 | 13656135586 |
| 4 | 魏建国 | 新区生态应急局 | 副局长 | 15358592831 |
| 5 | 叶江淮 | 新区消防大队 | 大队长 | 18112111599 |
| 6 | 管邵彬 | 镇江新区绿色新材料产业园 | 主任 | 13615277821 |
| 7 | 刘红玲 | 新区化工园区 | 总工程师 | 13505286028 |
| 8 | 李鹏飞 | 新区安环局 | 危化科科长 | 13852918571 |
| 9 | 朱超 | 联成迈图 | 总经理 | 13952880464 |
| 10 | 王建伟 | 镇江奇美化工有限公司 | 总监 | 13906102375 |
| 11 | 苏泉 | 镇江联成化学工业有限公司 | 安环总监 | 13306100362 |
| 12 | 史俊毅 | 优利德（江苏）化工有限公司 | 安环总监 | 13376155299 |
| 13 | 吉凤荣 | 托尔化学 | 安环总监 | 15189180511 |
| 14 | 任伟 | 镇江正丹化学工业有限公司 | 安环总监 | 13951274656 |
| 15 | 刘建军 | 新宇固废 | 安环总监 | 15358585188 |
| 16 | 李俊峰 | 镇江东泰精细化工有限责任公司 | 安环总监 | 15189102675 |
| 17 | 马荣华 | 江苏常青树新材料科技有限公司 | 安全部长 | 15896371137 |
| 18 | 龚红良 | 江苏港汇化工有限公司 | 安环经理 | 13222630986 |
| 19 | 张有仓 | 镇江市水业总公司大港污水处理厂 | 副总 | 13775324146 |
| 21 | 吴金洁 | 镇江德马化工有限公司 | 安环经理 | 13655286085 |
| 22 | 姚盛勇 | 江苏普源化工有限公司 | 安环经理 | 13400083840 |
| 23 | 姚立新 | 镇江德成化工有限公司 | 安环经理 | 13776479010 |
| 24 | 陶建强 | 索尔维 | 安环主管 | 13815473958 |
| 25 | 崔德全 | 镇江润晶高纯化工科技有限公司 | 副总 | 13951401808 |
| 26 | 薛康 | 江南化工 | 副总 | 13952859565 |
| 27 | 刘杰 | 全力化学 | 总经理 | 15295191322 |

# 7应急响应与措施

## 7.1分级响应

### 7.1.1公司突发环境事故的分级响应机制

根据突发事件的分级和分级响应的原则，公司的应急响应级别相对应分为三级：

三级应急：发生可控制的异常事件或者为容易控制的突发事件，例如小范围化学品泄漏、设备失效等事故时，车间按照既定的程序进行堵漏、医疗救护、抢险抢修等应急行动。

二级应急：发生较大面积化学品泄漏、扩散，或火灾、爆炸等危险化学品事故，事故危害和影响超出三级应急救援力量的处置能力，需要公司内全体应急救援力量进行处置。

一级应急：事故的影响超越公司边界，需要新区、镇江市相关部门组成的应急救援领导机构协调周边企业，或协调区域应急救援管理机构，以取得社会救援力量支持、组织交通管制、周边行人撤离、疏散，救援队伍的支持等行动，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、经济损失和社会影响。

### 7.1.2响应程序

1、应急指挥程序

三级响应：车间发生一般性突发环境污染事故，应立即通知当天车间负责人，由该负责人组织员工并成立临时救援小组在现场确定切断污染源的基本方案，组织车间工艺技术人员切断泄漏源，并对初期火灾进行扑救；完成切断污染源和火灾扑救后，组织环境保护组对污染物进行消除工作，将事故的有害影响局限在各车间之内。并及时向公司应急救援指挥部报告事故应急处置过程和结果。

二级响应：

（1）应急救援指挥部接到事故报警后，应立即指派人员用电话或直接去人通知监控室值班人员按响警报器，立即通知各应急工作小组15分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度。同时，应向上级事故应急救援指挥中心报告，由公司应急救援指挥部总指挥根据事故情况启动企业级别的应急预案，采取相应的应急措施，组织各应急小组展开工作。

（2）联络组听到报警信号或通知后，应立即按照应急救援指挥部的指示，拨打“119“和“110”电话，与镇江新区消防大队联系，并向“110”指挥中心报告火灾情况及环保部门报告环境情况，请求做好相应的预警措施。如有人员中毒、受伤，视具体情况，由医疗救助组立即向应急救援指挥部报告，由应急救援指挥部立即拨打有关医院电话，请求做好抢救准备或派救护车来厂急救，并派保卫组到厂外路口迎接救护车。

在车间操作人员撤出时，即引导撤出人员按照疏散路线进行疏散，并到集合地点集合；对到达集合地点的人员进行清点，如发现尚有人员未撤出，立即报告应急总指挥，由其决定是否寻找和营救；如应急总指挥指示寻找和营救尚未撤出人员，应尽力寻找和营救该人员；根据应急总指挥指定的危险区范围设置警戒绳进行警戒，不允许应急行动组以外的人员进入警戒区；对外援人员进行引导，使其进入现场，将闲杂人员阻挡在厂门以外；对火灾发生时就已停在危险区的车辆进行引导，使其撤出危险区。

（3）堵漏组到达事故现场后，进行取证调查，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈给公司应急救援指挥部。同时考虑相应的应急处理措施是否会导致次生污染影响厂区外环境，是否需要对厂区雨水排放点和废水排放点进行封堵；明确减少与消除污染物的技术方案等，并组织人员着手进行封堵准备，以及对污染因子的消除准备工作。

（4）抢险组听到报警信号或通知后，立即穿好存放在各个岗位的消防服，配戴空气呼吸器或防毒面具。在确认火灾发生车间已执行全车间紧急停车程序并且车间所有人员已撤离车间后按照预先的分工，取用放置在车间内外消防柜内的水带，接用泡沫消火栓并开启泡沫供给系统进行灭火，可同时启用灭火器进行灭火。

（5）救护组接到应急救援指挥部的通知或警报后，立即取用医用急救物资，将中毒或受伤人员撤离现场，送至安全区域，进行简单处理，根据通讯联络组的联系信息，用值班车辆将伤员送到医院抢救或等待医院救护车的到来。

供应组接到应急救援指挥部的通知或警报后，立即配合抢险组，取用存放在机修车间的抢修工具。由抢险组组长在现场确定切断污染源的基本方案，组织人员切断泄漏源，完成切断污染源后，协助环境保护组完成对污染物的消除工作。

（7）保卫组协助各小组工作，做好运输和保卫工作。

以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

派人按响报警器

应急指挥部

下达停车、人员撤离指令

通知各应急小组15min到岗

联络组

拨打110、119请求支援

抢险组现场查明情况

反馈

上报镇江新区生态环境和应急管理局

应急指挥部

组织各个应急小组展开应急救援

抢险组

消防组

堵漏组

救护组

供应组

保卫组

图7.1-1  企业二级应急响应程序示意图

一级响应：

（1）应急救援指挥部接到事故报警后，应立即指派人员用电话或直接去人通知监控室值班人员按响警报器。立即通知各应急工作小组15分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度。同时，应向镇江市应急救援指挥机构报告，请求镇江市应急救援指挥机构启动相应的镇江市突发环境污染事故应急预案。由公司应急救援指挥部总指挥根据事故情况启动相应的一级应急预案，采取相应的应急措施，组织各应急小组展开工作。应急救援指挥部应立即做出车间全部停车的决定，并做出厂内部分或全部停电停水的决定，以确保灭火抢救中的措施安全有效。下令车间操作人员撤离车间。

（2）由应急救援指挥部指示通讯联络组立即按照应急救援指挥部的指示，拨打“119“和“110”电话，向新区消防大队联系和“110”指挥中心报告火灾情况及环保部门报告环境情况，请求救援和支持。同时向当地政府机关和上级应急救援指挥机构请求支援。

（3）在外部救援到达本公司前，应急救援指挥部按企业二级响应程序，指挥各应急小组开展救援工作。

（4）镇江市应急救援指挥机构到达事故现场，厂内应急救援指挥部移交事故现场指挥权，在镇江市应急救援指挥机构的领导下，按照现场救援具体方案开展抢险救援工作，积极配合。

（5）污染事故基本控制稳定后，根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。

以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

当启动一级应急响应行动时，事发各车间、工段应当按照相应的预案启动二级及其以下应急响应行动全力以赴组织救援。

派人按响报警器

应急指挥部

下达停车、人员撤离指令

通知各应急小组15min到岗

联络组

拨打110、119请求支援

抢险组现场查明情况

反馈

应急指挥部

上报镇江新区生态应急局

组织各个应急小组展开应急救援

镇江市政府

厂内各应急小组开展现场应急处置工作

上报政府部门，请求支援

镇江市生态环境局

外部救援

镇江新区园区管委会

现场开展应急救援

图7.1-2  企业一级应急响应程序示意图

2、应急响应行动

（1）报警

发生事故与紧急事件情况，现场人员按报警程序立即报警、报告或通知。

（2）接警

各级接警部门人员（副总指挥、各应急小组组长），接到事故报告后应立即进入待命状态，迅速赶到现场。

（3）响应级别确定

各对应的应急指挥和相关部门人员接报后，立即根据报告事故信息，对信息作出初步判断，按应急响应分级确定相应的响应级别。

（4）应急启动

确定应急响应级别后，相应的指挥人员按所确定的响应级别启动应急预案，通知应急救援指挥部人员到位，调集救援所需应急装备器材；初期的现场指挥由事故现场在场的车间主管或部门负责人担任。

①初期响应

1）现场操作人员立即报警和报告，迅速采取人员救助、灭火等现场初期抢险救援措施；

2）现场指挥人员接报后按事故情况确定响应级别启动应急程序，并报告应急救援总指挥，组织相关应急人员到位，调集应急物资、装备组织抢险救援；

3）根据事故现场确定危险区的划分和隔离，阻止无关人员进入；

4）指挥安排事故现场检测与评估；

5）组织通知危险区域的人员疏散撤离；

6）现场救援人员配带相应的人身防护用具；

7）遇现场事故一时无法控制，危及人员安全时，现场指挥或人员应视情及时采取应急避险措施，及时疏散撤离现场人员；

8）在不影响抢险的的前提下，尽可能保护好现场，需移动的事故设备、设施等物件，可能条件下作好标记。当事故得到有效控制后，进入应急恢复阶段，如事态未能有效控制，则进入扩大应急响应。

②扩大应急响应

1）向外部救援机构报警，请求救援和援助，同时向上级政府和环保部门报告；

2）向临近企业、村庄通报事故情况，作好预防和撤离准备；

3）调集通知内部可参与救援的所有人员和抢险器材、装备；

4）增加启动相应的消防、防污染等应急设施器材；

5）组织现场受伤人员现场救护，通知医疗部门医疗救援。

## 7.2应急措施

### 7.2.1突发环境事件现场应急措施

1.切断污染源

当突发环境事件发生时，处理事故的相关人员应在现场的上风口位置，根据现场情况准确判断，对确认泄漏的物料要根据工艺流程、影响范围立即采取措施，切断物料泄漏的来源。

2.防止污染物向外部扩散

公司设置了砂土等覆盖材料，同时设置雨污水切换装置。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断电源、火源。应急处理人员穿戴防护设施。尽可能切断泄漏源，切换排水管道、排洪沟阀门，防止泄漏物料由雨水排口外排。

事故废水（环境应急池）应急程序

①正常状况下，雨水外排口阀门关闭；

②雨水刚下时，初期雨水收集进入雨水池，15分钟后开启雨水外排口阀门，关闭进入事故应急池阀门，清洁雨水切换到雨水管线内排放。

③正常情况雨水外排口阀门关闭，火灾爆炸消防废水和其它事件废水，通过雨水系统进入事故应急池，或先通过污水系统进入污水池再进入事故应急池；事件结束后，根据废水水质状况，分批进入公司污水站进行处理或委外处置。

3.事件处理过程中产生的次生衍生污染消除

事件处理过程中产生的次生衍生污染，如消防水、事故废水，经收集后进入废水事故池，对事故池中的废水进行取样化验确定处理处置方案。

废吸附覆盖物和废物料等清理废物，污染土壤等危险废物装桶后委托有资质的固体废物处理单位进行处理处置。

### 7.2.2危险区的隔离

当发现事件苗头或事件危险时，当事人、负责人应积极主动排除险情，并利用通讯工具，向公司指挥部报告。公司指挥部接报后，立即根据情况和可能发生的后果，迅速确定事件等级和救援措施，发出救援警报，并下达救援命令。各救援分小组接到命令后，立即携带救援器材，到达指定地点，迅速投入救援。指挥员进入现场后，应进一步查明事件原因和情况，采取措施，防止事件扩大，并将情况及时报告上级。

（1）危险区、安全区的设定

危险区包括事故发生区域及受事故影响区域。安全区为基本不受事故影响的区域。

根据现场侦察结果以及现场风向、风速，由指挥部确定其危害程度，将周围适当范围划为危险区，并采取措施进行隔离。如果有可能波及到环境保护敏感目标时，应立即报告应急部门、环保部门等政府部门。

（2）事件现场隔离方法

为防止无关人员误入现场造成伤害，按危险区的设定，划定事故现场隔离区范围。

①公司范围内的隔离区由安全疏散组负责，在交通要点设置“事故处理，禁止通行”字样的标识，并进行警戒。

②公司范围外的隔离区由政府部门负责。

### 7.2.3事件现场人员清点、撤离的方式及安置地点

听到厂内某区域需要疏散人员的警报时，区域内的人员要迅速有序地撤离危险区域，并到公司门口应急集结点集合，从而避免人员伤亡。装置负责人在撤离前，利用最短的时间，关闭该区域内可能会引起更大事件的电源和管道阀门等装置。逃生路线及厂内应急疏散集结点详见“镇江高鹏药业有限公司应急逃生路线图”。

（1）事件现场人员的撤离

人员自行撤离到上风口处，由当班班长负责清点本班人数。当班班长应组织本班人员有秩序地疏散，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。人员在安全地点集合后，班长清点人数后，向现场指挥报告人数情况。发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事件前所处的位置等。

（2）非事件现场人员紧急疏散

由事件单位负责报警，发出撤离命令后，当班负责人组织疏散，人员接到通知后，自行撤离到上风口处。疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。人员在安全地点集合后，负责人清点人数后，向现场指挥报告人数情况。发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事件前所处的位置等。

撤离方式有步行和车辆运输两种。由应急指挥部负责人明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。在接到上级部门通报，外公司环境事件影响波及本公司时，组织在班人员对各工段生产情况进行排查，如不能维持生产，必须按照程序进行停产，确保本公司不扩大该环境事件；组织人员按照本公司的应急预案进行撤离；安排本公司应急人员待命，做好防护工作，做好应急救援的准备。

### 7.2.4应急人员进入、撤离事件现场的条件、方法

负责抢险和救护的人员在接指挥部通知后，立即带上救护和防护装备赶赴现场，等候调令，听从指挥。由小组长（或者组长）分工，分批进入事发点进行抢险或救护。在进入事件点前，小组长必须向指挥部报告每批参加抢修（或救护）人员数量和名单并登记。

应急小组完成任务后，小组长向指挥部报告任务执行情况以及抢险（或救护）人员安全状况，申请下达撤离命令，指挥部根据事件控制情况，必须做出撤离或继续抢险（或救护）的决定，向各应急小组下达命令。小组长若接到撤离命令后，带领抢险（或救护）人员撤离事件点到安全地带，清点人员，向指挥部报告。

### 7.2.5人员的救援方式及安全保护措施

（1）抢救原则

①发生伤亡事件，抢救、急救工作要分秒必争，及时、果断、正确，不得耽搁、延误；

②救护人员进入事件区域必须两人以上分组进行；

③救护人员必须在确保自身安全的前提下进行救护；

④救护人员必须听从指挥，了解现场情况，佩戴防护器具；

⑤迅速将伤员抬离现场，搬运方法要正确；

⑥搬运伤员时要遵守下列规定：

a.根据伤员的伤情，选择合适的搬运方法和工具，注意保护受伤部位；

b.呼吸已停止或呼吸微弱以及胸部、背部骨折的伤员，禁止背运，应使用担架或双人抬运；

c.搬运时动作要轻，不可强拉，运送要迅速及时，争取时间；

d.严重出血的伤员，应采取临时止血包扎措施；

e.救护在高处作业的伤员，应采取防止坠落、摔伤措施；

（2）人员防护

一般泄漏的防护要求：

呼吸系统的防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。

眼睛防护：戴防护境。

防护服：穿工作服（防腐材料制作）。

手防护：戴橡皮手套。

参加救护、救援人员以互助监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护原则处理。在救援中因为不可预见的因素而导致小组员受伤的，其他救援小组员发现时必须向指挥部报告，并作出是否申请支援的决定，若申请支援时，由指挥下达预备救援小组进入事件现场参加救援的命令。

### 7.2.6应急救援队伍的调度及物资保障供应程序

本公司应急救援队伍的调度由公司应急救援指挥部负责，并同时服从镇江新区应急救援指挥中心的统一调度。

物资保障供应由公司应急救援指挥部集中协调，本公司的应急物资由公司应急救援指挥部集中调度，由各个救援队伍统一领用。

公司安环部对各个车间的应急救援物资进行集中建档，并定期检查，同时和周边公司加强联系。事故处理应急物资出现不足时，可由公司应急救援指挥部向开发区应急救援指挥中心提出申请调节。

公司已经按照可能发生的事件点位和事件类型对应急救援物资进行了分类管理，并在各个点位设置专人负责保管。应急过程中使用的药剂及工具见表7.2-1。

表7.2-1  应急过程中使用的药剂及工具

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 位置 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故应急水池 | 立方 | 2300 | 厂区西南角 | 吴钧宏13952891053 贡云林13855293808 |
| 2 | 消防泵房 | 座 | 1 | 厂区西南角 |  |
| 3 | 消防水泵 | 台 | 2 | 消防泵房 |  |
| 4 | 水消防栓 | 个 | 26 | 厂区 |  |
| 5 | 灭火器 | 具 | 136 | 厂区 |  |
| 6 | 警示标志 | 块 | 35 | 厂区 |  |
| 7 | 应急照明灯 | 盏 | 16 | 配电室、车间 |  |
| 8 | 疏散楼梯 | 个 | 2 | 主装置 |  |
| 9 | 防爆工具 | 套 | 1 | 车间 |  |
| 10 | 空气呼吸器 | 套 | 2 | 车间 |  |
| 11 | 防化服 | 套 | 3 | 车间 |  |
| 12 | 防毒面具 | 只 | 15 | 车间 |  |
| 13 | 事故柜 | 个 | 4 | 车间 |  |
| 14 | 应急药品 |  | 若干 | 车间 |  |
| 15 | 可燃气体检测仪 | 只 | 4 | 车间、罐区 |  |
| 16 | 有毒气体检测仪 | 只 | 2 | 车间、罐区 |  |
| 17 | 便携式有毒气体检测仪 | 台 | 1 | 安环部 |  |
| 18 | 便携式有可燃气体检测仪 | 台 | 1 | 安环部 |  |
| 19 | 视频探头 | 只 | 2 | 罐区 |  |
| 20 | 吸油棉 | kg | 5 | 物资库 |  |

### 7.2.7现场保护和现场洗消

（1）抢险组到达现场后，立即切断事件源（堵塞有毒、有害、易燃易爆物质的管道、阀门等泄漏处），迅速排除易燃易爆物质，防止事件扩大，同时积极抢救贵重物品、仪器仪表，对破坏的设备进行抢修。使用正确的消防器材和灭火手段，迅速有效的扑灭火灾，同时协助应急救援小组排除最危险的易燃易爆物品，防止连锁反应，火灾扑灭后，根据污染情况及时进行清洗。

（2）事件完全控制后，应解除警报，抢险组抓紧时间抢修和调试设备，尽快恢复生产，由于受有毒有害物质污染，其他小组撤出现场后，应对人员和器材进行洗清，防止交叉污染发生事件。为防止再次事件发生，应及时总结经验教训，进一步修订完善应急救援方案。

### 7.2.8外部应急措施

1.公司外部应急措施

（1）大气污染外部处置措施

公司发生火灾爆炸事故时以火灾爆炸事故预案疏散避险要求为主，同时由公司疏散警戒组对公司下风向5km内的居民通报事故情况，配合园区及政府对居民进行疏散。

泄漏事故或废气处理装置事故引发的大气污染事故影响较小，主要由公司疏散引导组负责对车间内员工或危化库周边的职工进行疏散，将其转移至公司办公楼前或门前广场等远离事故点的位置。

（2）水污染事故外部应急措施

公司内部泄漏物料一般不会扩散至厂外。厂外水污染事故情形主要为火灾爆炸消防废水扩散至外环境。消防废水可能通过雨水、污水管网进入外环境，公司初期雨水、污水均收集至污水处理站处理，公司目前雨水、污水排放口均设置截留措施，可有效降低外环境影响事故。

当事故废水泄漏至外环境时，企业内部立刻进行堵截，同时视泄漏情况进行信息通报，防止纳污水体下游事故影响扩大。对于已造成恶劣影响的，立刻开展补救赔偿工作。

2.配合上级政府部门应急措施

（1）由公司安环部负责人与公司总经理负责上报事故情况、污染物种类以及事故可能已造成的影响。

（2）针对事故对外界造成的具体影响，提出整改修复或补偿方案，经公司内部审核通过后提交上级政府部门审核执行。

（3）对于非本公司引发的环境污染事故且需要本公司协助的，由公司安环部负责调派人员进行驰援，同时驰援人员需要严格遵守上级政府部门安排。

3.上级政府部门应急措施建议

（1）以安全抢险为先，优先进行人员救治与事故疏散。

（2）对于环境污染事件，需要充分考虑其大气、水、土壤乃至地下水的影响，同时从事故类型、事故物质种类出发对各类环境事故对症下药，采取有针对性的环境修复治理措施。

### 7.2.9大气污染应急措施

公司大气污染事故污染物主要为甲醇、挥发酚、硫酸雾、颗粒物、氨等。

1.受威胁范围

公司火灾爆炸引发的次生大气污染事故影响范围将扩散至周边5km，环保设施停运事故的大气污染影响范围主要在周边500m范围内，此时公司内部受污染影响最为严重，其次为公司周边的居民、企业等。

2.避险方式方法

（1）迅速疏散空气污染区周边的厂内职工，引导职工按照疏散路线撤离；

（2）通过现场监测等方式确定实时风向，立刻通过电话等方式通知下风向可能受到污染影响废居民、企业。

（3）派专人负责引导厂外受污染影响的居民或职工疏散，疏散距离视事故类型决定。对于无法立即撤离至受影响范围外的职工或居民，立即引导其远离下风向，然后撤离至影响范围外。

（4）应急人员应在事故伊始立即佩戴防护工具，对于不需要参与应急处置的职工同时无法立即撤离的，首先远离下风向，其次迅速向上风向的办公区进行转移，在安全的办公区或生产车间内进行严格的防护隔离。

## 7.3受伤人员现场救护、救治与医院救治

（1）受伤人员现场救护、救治与医院救治

①检伤人员分类

按照公司危险化学品可能导致的伤害，受伤人员按以下分类：

1、高温物理性烧伤

包括直接接触高温物体表面的烧伤，高温的水、汽烫伤，发生爆炸事件而导致的高温烫伤、以及高温热焰烧伤。主要伤害对象为岗位作业人员、爆炸危险源点附近的居民、应急救援人员。

2、气体中毒和窒息

包括吸入有毒气体导致的中毒和因为环境中氧气浓度低而导致的窒息伤害。伤害对象主要有岗位操作人员、应急救援人员。

②患者现场救治方案

1、高温物理性烧伤

立即脱去燃烧起火的衣着，或者找水源冲洗患部及灭火（如安全水池、冲洗装置、生活用水龙头等），在一时难以找到冲洗水源且不能及时脱衣服，可以就地打滚灭火。迅速就医。

2、气体中毒和窒息

应立即将患者转移出污染区，对病人进行复苏三步法(气道、呼吸、循环)。气道：保证气道不被舌头或异物阻塞。呼吸：检查病人是否呼吸，如无呼吸可用袖珍面罩等提供通气。循环：检查脉搏，如没有脉搏应施行心肺复苏。并立即就医。

（2）现场救护基本程序

救护组、供应组到达现场后，应根据有毒物品的种类和中毒症状,以及烧伤情况及时利用现有药品和器材采取相应急救措施，并对患者进行分类现场紧急抢救，对于中毒患者长时间观察。若现场物资以及医疗条件不能满足救治工作，在做好事前急救的同时，将患者送医院抢救。当有毒气体可能影响全公司员工安全时，应及时组织员工疏散到安全地区。

（3）伤员转运及转运中的救治方案

在事件现场如有人中毒、窒息、烧伤等，应急救处理，如需要，送医院救治。

①皮肤接触：立即脱去被污染的衣服，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

②眼睛接触：立即提起眼俭，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

④食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。

⑤当人员发生烧伤，应迅速将患者衣服脱去，用水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免创面污染，不要任意将水泡弄破，患者口渴时可适量饮水或含盐饮料。

⑥需要送医院救治者，经急救处理后，立即派员护送至医院救治。伤员转运时，应按照伤者的情况，安排对应的医疗措施，并安排专人随行，以便于医院的进一步施救。

（4）医院救治

按照受伤人员情况，确定不同的医院进行救治，见表7.2-2。

表7.2-2  医院救治情况

| 医院名称 | 受伤人员情况 |
| --- | --- |
| 新区医院 | 气体中毒和窒息 |
| 镇江市第一人民医院 | 高温物理性烧伤、化学性烧伤、化学性冻伤 |
| 江大附院 | 高温物理性烧伤、化学性烧伤、化学性冻伤 |
| 三五九医院 | 高温物理性烧伤、化学性烧伤、化学性冻伤 |

## 7.4应急监测

### 7.4.1应急监测方案的确定

（1）根据应急指挥部的指示，建立全厂应急监测网络，组织制定全厂突发性环境污染事故应急监测预案。

（2）通过初步现场及实验室分析，对污染物进行定性，定量以及确定污染范围。根据不同形式的环境事故，确定好监测对象、监测点位、监测公司、监测方法、监测频次、质控要求。

（3）现场采样与监测。公司仅能对废水进行应急监测，监测项目：PH、COD、挥发酚、氨氮、总磷。应急监测由安环部与外部协助的监测单位进行突发性环境污染事故应急监测的技术指导和应急监测技术研究工作。

（4）根据事态的变化，在应急指挥部的指导下结合外部专业监测单位或专家意见适当调整监测方案。

（5）应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因，提出预防措施，进行追踪监测。

### 7.4.2水环境污染事故监测

（1）监测因子

根据公司实际生产情况，水环境事故发生时主要监测因子应包含： PH、COD、石油类、挥发酚、氨氮。事故发生时需根据实际情况进行调整。

（2）监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性确定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

（3）监测点布设

厂区在废水收集池、雨水排口均设置有截止阀，雨水排口阀门常闭，一旦发生事故，只需关闭废水排口，就能避免事故废水或受污染雨水排放至外环境。所以在受控情况下，只需在废水收集池排口设置采样点即可。如果事故废水进入外环境，须在事故废水排放口布设一个断面，并根据实际情况在上游布设一个对照断面，下游各布设控制断面和削减断面。

### 7.4.3大气环境污染事故监测

（1）大气环境污染事故监测的方式、方法

事故发生后大气环境污染检测由环境监测站协助企业进行监测。应急小组分工负责人或派员协助监测工作。环保检测人员到达现场后，查明泄漏物质浓度和扩散情况，根据当时风向、风速判断扩散的方向、速度，并对下风向可能扩散的区域进行监测，监测情况及时向指挥部报告。主要监测因子应包含VOCs、烟尘、SO2、NOx、酚类、硫化氢、硫酸，实际检测因子根据事故类型进行适当调整。

（2）监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每4小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

（3）监测点布设

根据当时风向、风速，判断扩散的方向、速度，在下风向主轴线以及两边扩散方向的警戒线上布设3个监测点，取下风向影响区域内主要的敏感保护目标和影响范围线上，设置1~3个监测点，对泄漏气体或燃烧产物下风向扩散区域进行监测。

### 7.4.4监测人员的安全防护措施

现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场规定。现场监测、监察和处置人员根据需要配备过滤式或隔绝式防毒面具，在正确、完全配戴好防护用具后，方可进入事件现场，以确保自身安全。

### 7.4.5应急监测分工

发生事故以后，由专业监测队伍负责对事故现场进行监测，厂内环境监测人员协助专业监测队伍完成应急监测。

## 7.5应急终止

### 7.5.1应急终止条件

符合下列条件时，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期负面影响趋于并保持在尽量低的水平。

### 7.5.2事故终止程序

经过评估确认，并经地方政府主管部门同意后,现场指挥部提出解除现场应急状态的建议，并向应急领导小组报告，由应急领导小组宣布解除应急响应。

二级环境事件由公司指挥部决定终止；一级环境事件由镇江市及新区现场指挥部根据事件的发展情况，组织专家对事件处置情况进行评估，向镇江市及以上环境应急与事件调查中心提出应急终止的建议。

应急终止，由突发环境事件应急指挥中心负责，镇江新区管委会具体实施，组织专业人员制定跟踪环境监测方案，并对事件应急工作进行评估。

## 7.6应急终止后的行动

（1）公司按照法律法规要求对遭受污染的生态环境进行恢复，并做好受害人员的安置工作，支付赔偿或补偿。超过公司能力的,上报政府部门协调解决。

（2）公司安环部组织调查突发事件发生原因,认真分析，总结教训，必要时在公司范围内予以情况通报，防止类似问题的重复出现。

（3）公司会同相关部门进行应急过程评价，编制出《环境突发事件调查报告》和《环境突发事件应急总结报告》，并在5天内上报公司应急领导小组，经公司应急领导小组审定后的《环境突发事件调查报告》和《环境突发事件应急总结报告》在20日内上报镇江新区突发环境事件应急指挥中心、镇江新区生态环境局与应急管理局。报告主要包括：环境事件等级的判定是否正确；采取的重要处置措施与方法是否科学合理；是否符合保护公众、保护环境的要求；各部门（单位）应急任务完成情况；出动环境应急救援人员的规模、仪器装备的使用、环境应急程度与速度是否与任务相适应；发布的公告及公众信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生了何种影响；成功或失败的典型事例；是否需要修订环境事件应急预案；其他结论等。

（4）根据对应急响应工作的分析总结和实践经验，公司安环部组织对应急预案进行评估，并及时修订环境突发事件应急预案。

（5）应急指挥部指导应急小组清理、维护、补充应急仪器设备和物资，使其始终保持良好的技术状态。

## 7.7应急能力评估

本预案主要从现有的现有设备设施、组织机构、应急制度、应急救援设施、应急救援外部资源等方面对公司应急能力进行自我评估。

1.现有设备设施

公司现有满足《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》（GB12358-2006）、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493-2009）的相关要求安装各类报警监测装备用于各储罐区、生产区的监控用于前期泄漏、火灾、爆炸等事故的前期预警报警。并在厂区设置了相应的事故应急池，用于收集火灾爆炸事故情况下的废水收集，确保本公司消防废水不外排入市政污水管网。储罐区单罐单堰、并设防火堤、设置了喷淋系统。

2.组织机构

公司设有以总指挥、副总指挥为领导小组的紧急事件应急指挥部，下设各个部门，可充分保障发生突发环境事件的及时处置并协助外部相关救援部门的环境事故应急救援工作。

3.应急制度

公司制定各种保障制度，包括污染治理设施运行管理制度与日常维护制度、培训制度、演练制度等。

4.应急救援设施

公司应急设施包括自吸过滤式面罩、个人防护装备、重型防化服、堵漏工具、黄沙、吸油棉、防腐手套等；

5.应急通信系统、电源、照明等。

厂区设有应急通信系统，应急电源、照明设备。

6.应急救援外部资源

公司消防单位、安监单位、医院以及环境监测单位在环境应急方面都有密切联系。和联成化学建立了应急救援联协议。

从公司的现有设备设施、组织机构构成、应急救援设施、应急救援外部资源等情况来看，我公司目前基本满足突发环境事件应急处理处置要求。

## 7.8与公司安全应急预案的融合

1、组织机构统一

公司环境应急处置人员组成与安全应急处置人员组成是两块牌子一套班子，在具体操作中统一指挥，统一调度，高效运行。

2、应急救援原则

能结合本公司实际，采用救人第一、环境优先，先期处置、防止危害扩大，快速响应、科学应对的应急原则。

3、应急物资

首先要贮备好减量化处置环境突发事件中污染物的物资，从源头上控制污染物的产生量，同时在公司范围内最大限度减少污染物向外部环境扩散，以降低对周边环境的影响。

## 7.9与园区应急预案的衔接

根据《镇江新区危险化学品事件应急救援预案》，该预案所称危险化学品安全生产事件是指在镇江新区范围内危险化学品生产、储存、使用、经营活动中发生可能造成重大人身安全、财物损失的事件，以及能够产生重大社会影响的危险化学品安全生产事件。

公司发生危险化学品突发泄漏事件，在启用一级突发环境事件时，应通知园区管委会，并配合园区应急救援指挥部统一协调工作，将风险事件影响降至最低。

（1）保安组配合镇江市公安部门对事件区域进行封锁、警戒和交通管制，发出紧急疏散信号，组织有关人员紧急疏散、撤离，清点人数。

（2）消防队员和公司消防应急组立即穿戴好防护装备携带专用救援器材抢送现场滞留伤亡人员，查清事件现场情况，包括泄漏（包括火灾等，下同）地点、泄漏量、泄漏方式和持续时间，已实施的堵漏措施，泄漏点前后危险介质流向和控制节点位置，现场抢险和下风向作业人员数量及分布，人员伤亡和财产损失状况，应急处理装备和救援器材配备情况等。

（3）急救协调组积极配合社发局组织医疗卫生应急队伍，对转送出的伤亡人员进行紧急处置、现场抢救和转送医院。

（4）由上级部门根据掌握的事件现场具体情况，成立专家组，提供对事件应急救援的技术指导并制定可行方案，协调企业应急协调组参加救援。

（5）新区生态应急局立即监测事件现场和周边环境空气气体浓度，水环境污染物浓度，及时通报监测情况。

（6）应急救援指挥部根据掌握的最新情况及时下达应急救援指令。

（7）消防队员和公司消防应急组接到指令后立即开启紧急处理设施，关闭泄漏点控制阀门，进行堵漏、转移泄漏容器、倒罐、降温、喷水雾稀释等处理措施，控制事件进一步扩大。

事件发生初期，公司现场人员应积极采取应急自救措施，防止事件的扩大。先期到达的应急救援队伍必须迅速、有效地实施先期扑救，抢救人员和财产，控制事件蔓延，防止次生、衍生和耦合事件发生。

# 8后期处置

## 8.1善后处置

1.应急废料处置

负责人：现场负责人、安环部

（1）事故处理结束后由现场负责人牵头、相关职工配合，安环部负责指导进行事故现场整理。泄漏事故中用于堵漏的砂土包装后根据污染物质的性质暂存至公司危废仓库，同时联络有资质单位进行协助处理。

（2）收集入事故消防、冲洗水进行监测无危害或经过厂内处理达标后方可进行排放，监测不合格且公司内部无法处置的废水，需咨询相关公司进行预处理，或请求其他污水处理厂协作，分批少量托运处理。

2.场地处理

负责人：设备部、生产部、安环部、现场负责人

（1）对雨水系统进行监测检查是否被污染，如被污染将其抽进污水处理设施处理后排放。

（2）火灾事故对现场燃烧后的物质进行清理，事后安排人员留守观察，防止复燃。如果有物料泄漏按照泄漏事故处理处理。

（3）对事故设备进行修理或无害化处理，检查可能受到影响的生产设备，防止次生事故。

（4）对下游水体按照本预案提出的监测频次开展必要的监测，直至水体污染被确认已消除。

（5）对泄漏区域进行清理，视事故情况开展地下水或土壤监测，根据监测结果判定是否需要开展修复工作，若需开展修复应组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复。

3.伤亡职工处置

负责人：总经理、商务部

（1）对事故伤亡职工依据法律法规进行合理赔偿。

（2）对轻伤职工提供救援物质绷带、跌打水等医疗物资。

（3）重伤职工送至医院救治，安排专人进行监护。

## 8.2保险

公司按照国家法律和地方法规为每位员工购买各项社会保险，主要包含养老保险、工伤保险、失业保险、综合医疗保险等，员工按当地法规享受各项保险待遇；同时公司为每位员工办理意外伤害和意外伤害医疗保险。员工因工作原因造成的伤害，可向社保提出工伤保险索赔，工伤待遇根据《工伤保险条理》规定确定；因以外原因造成的伤害，可向商业保险公司提出以外保险索赔。

事故发生后，根据办理的相关责任险或其他险种，由公司财务部联系保险机构开展相关的保险受理和赔付工作。

## 8.3工作总结与评估

1.发生部门应认真分析事故（事件）原因，深刻吸取教训，制定防范措施，防止类似事故（事件）发生。政府有关部门和上级单位对突发事件进行调查时，应积极配合，提供相关资料。

2.应急响应结束后，有关部门应做好预案的持续改进，负责收集、整理应急救援工作记录、方案、文件等资料，组织专家对对突发事件性质、影响、责任、经验教训和恢复重建和应急救援过程和应急救援保障等工作进行总结和评估，提出对应急管理的改进意见和建议，并将总结报告逐级上报。

# 9应急培训和演练

## 9.1培训

（1）应急救援人员的专业培训内容

①针对系统（或岗位）可能发生的环境事件类型及其导致人员伤害类别，紧急情况下紧急停车、避险、报警的方法、现场紧急救护方法以及如何采取有效措施控制事件和避免事件扩大化；②常用防护装备和消防器材的使用方法；③在用的危险物料特性、健康危害、危险性、急救方法；④公司人员调动、转岗后，需要对相关环境应急知识进行培训，调动人员上岗后，相应人员立即承担对应的应急小组人员职责。

（2）应急指挥人员、监测人员、运输司机等特别培训内容：

①应急救援预案体系，应急救援组织知识；②启动应急预案时的各类响应措施（如组织大规模人员疏散、撤离、警戒、隔离、向厂部报警等）；③事件控制和有效洗消方法；④运输过程应急救援预常识；⑤应急状态下环境监测基本技能。

（3）员工环境应急基本知识培训的内容和方法；

①在用危险品特性、健康危害、危险性、急救方法。②应急救援预案体系，应急救援组织知识；③启动应急预案时的各类响应措施（如组织大规模人员疏散、撤离、警戒、隔离、向厂部报警等）；④事件控制和有效洗消方法。

（4）外部公众环境应急基本知识宣传的内容：

①公司在用化学品的特性、健康危害、防护知识等。②人员转移、疏散的原则以及转移过程中的注意安全事项；③对因事件而导致的污染和伤害的处理方法。

（5）应急培训内容、方式、记录、考核表

环境应急培训分班组和公司两个层次实施。采用邀请专家授课、参加专题培训和事件模拟的方法，达到各类应急人员掌握相关知识和技能的目的。员工应急培训考勤记录，年终考核。

## 9.2演练流程

（1）应急演练的目的

a检验预案：发现应急预案中存在的问题,提高应急预案的针对性、实用性和可操作性；

b完善准备：完善应急管理标准制度﹐改进应急处置技术﹐补充应急装备和物资﹐提高应急能力；

c磨合机制：完善应急管理部门,相关单位和人员的工作职责，提高协调配合能力；

d宣传教育：普及应急管理知识,提高参演和观摩人员风险防范意识和自救互救能力；

e锻炼队伍：熟悉应急预案,提高应急人员在紧急情况下妥善处置事故的能力。

（2）应急演练工作原则

a符合相关规定：按照国家相关法律法规、标准及有关规定组织开展演练。

b依据预案演练：结合生产面临的风险及事故特点,依据应急预案组织开展演练。

c注重能力提高：突出以提高指挥协调能力、应急处置能力和应急准备能力组织开展演练。

d确保安全有序：在保证参演人员﹑设备设施及演练场所安全的条件下组织开展演练。

（3）演练基本流程

应急演练实施基本流程包括计划，准备、实施、评估总结、持续改进五个阶段。

（4）准备工作

综合演练通常应成立演练领导小组，负责演练活动筹备和实施过程中的组织领导工作,审定演练工作方案、演练工作经费﹑演练评估总结以及其他需要决定的重要事项。演练领导小组下设策划与导调组、宣传组、保障组、评估组。根据演练规模大小，其组织机构可进行调整。

a策划与导调组：负责编制演练工作方案,演练脚本、演练安全保障方案,负责演练活动筹备，事故场景布置、演练进程控制和参演人员调度以及与相关单位、工作组的联络和协调；

b宣传组：负责编制演练宣传方案,整理演练信息﹑组织新闻媒体和开展新闻发布；

c保障组：负责演练的物资装备、场地、经费、安全保卫及后勤保障﹔

d评估组：负责对演练准备，组织与实施进行全过程、全方位的跟踪评估；演练结束后，及时向演练单位或演练领导小组及其他相关专业组提出评估意见、建议，并撰写演练评估报告。

（5）编制演练文件

①工作方案

目的及要求；事故情景；参与人员及范围；时间与地点﹔主要任务及职责；筹备工作内容﹔主要工作步骤；技术支撑及保障条件；评估与总结。

②评估方案

（6）演练实施

①桌面演练

②实战演练

（7）演练记录

演练实施过程中，安排专门人员采用文字、照片和音像手段记录演练过程。

（8）总结

应急演练结束后，演练组织单位应根据演练记录，演练评估报告，应急预案，现场总结材料，对演练进行全面总结，并形成演练书面总结报告。报告可对应急演练准备、策划工作进行简要总结分析。参与单位也可对本单位的演练情况进行总结。演练总结报告的主要内容：

a演练基本概要﹔

b演练发现的问题，取得的经验和教训﹔

c应急管理工作建议。

## 9.3应急预案修订

本预案自发布之日起至少三年修订一次，有下列情形之一及时修订，修订后按照报备程序重新备案：

（1）企业生产规模发生较大变化或进行重大调整；

（2）企业隶属关系发生变化；

（3）周围环境发生变化，形成新的重大危险源；

（4）依据的法律、法规和标准发生变化；

（5）应急预案评估报告提出整改要求及整改完成情况；

（6）上级有关部门提出要求。

## 9.4应急预案备案

本预案经专家评审后由总经理批准发布后，由公司安环部报新区生态环境与应急管理局等上级主管机构备案。

## 9.5应急预案实施

本预案由公司安环部负责制定。最终的解释权归公司安环部。

本预案自发布之日起实施。

# 10奖惩

## 10.1奖励

在突发环境事件应急处置工作中有下列事迹之一的个人，依据有关规定给予表彰：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止突发环境事件发生，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失，成绩显著的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

## 10.2责任追究

在突发环境事件应急工作中有下列行为的，按照相关规定对有关责任人员视情节和危害后果由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不认真履行环保法律、法规而引发环境事件的；

（2）不按照规定制订突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他对环境事件应急工作造成危害的行为的。

# 11保障措施

## 11.1经费及其他保障

环境事件应急专项经费由环保经费中提取，主要用于相关设备的配置和保养，相关的奖惩费用，培训和演练经费等。

## 11.2应急物资装备保障

所有应急设备、器材应有专人管理,保证完好、有效、随时可用。公司建立应急设备、器材台帐，记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限，还应有管理人员姓名，联系电话。

应随时更换失效、过期的药品、器材，并有相应的跟踪检查制度和措施。

## 11.3应急小组保障

公司应加强环境应急队伍的建设，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握我公司突发环境事件处置措施的预备应急力量，保证在处置突发环境事件中能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作，并形成应急网络，确保在事件发生时，能迅速控制污染、减少危害，确保环境和公众安全。

## 11.4通信与信息保障

各级环境应急相关专业部门配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时环境事件应急领导组和有关部门及现场各专业应急小组间的联络通畅，同时，确保应急时所需物资能迅速到位。

各级应急人员的联系方式见附件，其它联系电话：

报警电话：110；      火警电话：119；    急救电话：120

运输物料驾驶员、押运员的联系方式应明确，并及时更新。运输公司的联系方式应明确，并及时更新。

各应急小组成员变动时，进行相应的培训；小组成员联系号码变动时，需在24小时内向公司应急指挥部负责人员报告。

## 11.5外部救援

（1）如果发现事故严重，本厂救援力量无力控制时，应请求上级应急管理部门协调专业消防、救援力量的帮助，防止事故扩大，减少损失。

（2）应急救援资讯：根据指挥部的指令，向政府、公安、消防及周边单位通报险情，并向指挥部转达有职能相关部门的指令。

（3）同时，企业应加强与周边企业联系，根据周边企业可能发生的事故类型确定应对措施，并按照镇江新区应急指挥中心的统一指挥，进行外部救援。

# 12预案的评审、备案、发布和更新

（1）内部评审

预案编制完成后，应急指挥部组织预案内部评审，评审组由公司应急领导小组成员及有关专业小组负责人组成﹐修改完善后申请组织外部评审。

（2）外部评审

外部评审是由上级主管部门、相关企业（或事业）单位、环保部门、周边公众代表、专家等对预案进行评审。

（3）发布的时间、抄送的部门、园区、企业等

预案经评审完善后，由单位主要负责人签署后发布，按规定报有关部门备案。抄送以下部门及单位：新区生态环境与应急管理局等行政主管部门，各相关单位，相关村委会。

（4）备案的时间及部门

预案发布后30日内，报镇江新区生态环境与应急管理局备案。

（5）更新计划与及时备案

根据自身内部因素（如企业改、扩建项目等情况）和外部环境的变化及时更新应急预案，每三年至少更新一次，预案更新报环保部门备案后发布。

（6）其它预案的收集

区域内已有预案为《镇江市突发环境事件应急预案》、《镇江市危险化学品重特大事故应急预案》、《镇江市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》及《镇江新区化工园突发环境事件应急预案》。

应急预案报备后，每年应至少组织一次公司内部评审，以确保预案的持续适宜性，评审时间和评审方式视具体情况而定。

安环部负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；

# 13预案的实施和生效时间

本预案自公司法定代表人签发之日起生效、实施。